REGULI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI

1. Folosirea energiei electrice

a) este interzis să se folosească instalaţii şi aparate electrice defecte ,suprasolicitate sau improvizate, cu conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte,deoarece pot provoca incendi; 

b) [image: image1.png]


nu este permis a se înlocui siguranţele electrice cu sârmă, cuie etc. Siguranţele arse vor fi reparate numai de electricieni autorizaţi;

c) nu este permis să fie lăsat sub tensiune şi fără supraveghere, nici un fel de aparat electric: fier de călcat, reşou, radiator etc.deoarece acestea degajă căldură iar dacă sunt în apropierea materialelor combustibile provoacă incendii (fig. )
d) este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate;

e) [image: image2.png]1]



fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii, pe suporţi de sârmă sau de cărămidă.

f) Conectarea concomitentă pe acelaşi circuit a mai multor consumatori suprasolicită instalaţia electrică  care poate provoca incendii( fig.  )

2. Instalarea şi folosirea sobelor

a) [image: image3.png]


[image: image4.png]


sobele de metal  nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de  1 m faţă de  materialele combustibile respectiv fără postament izolator deoarece porezintă pericol de incendiu. Când pereţii din scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei vertical şi orizontal;

b) [image: image5.png]


nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

c) [image: image6.png]


burnalele sobelor aflate în apropierea materialelor combustibile sau sub cornişa acoperişului provoacă incendii;
d)este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri deoarece poate provoca incendii. Dacă înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarelor sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul v-a avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm;

d) [image: image7.png]


nu este permis să se folosească sobe cu uşiţele defecte respectiv lemne mai lungi decăt focarul sobei deoarece căderea jarului duce la aprinderea pardoselei;

e) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiţii încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobe lemne lungi netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

f) sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşiţelor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70(50 cm;

g) nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice: haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de obiecte să nu se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere;

h) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

i) se va urmări ca sobele de metal sau de cărămidă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde uşor obiectele din jur.

3. Depozitarea furajelor, paielor şi a altor materiale combustibile
a) furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.;

b) este interzis a se face foc deschis sau se folosi mijloace de iluminat cu flacără liberă pe lângă furaje şi materiale combustibile. Pentru iluminat, în astfel de situaţii, se folosesc numai felinare de vânt;

c) în apropierea locului de depozitare a furajelor, paielor, etc., fumatul este interzis;

d) focurile deschise făcute în curţi trebuie să fie supravegheate. Pe timp de vânt este interzisă facerea focului în curţi, pe străzi etc.

4. Bucătării de vară, instalarea cuptoarelor, maşinilor de gătit

a) [image: image8.png]


este interzis a se instala cuptoare, maşini de gătit sau a se construi bucătării improvizate în apropierea grajdurilor, şurelor, locurilor de depozitare a furajelor şi a altor materiale combustibile deoarece provoacă incendii.
b) este interzis a se scoate burlanele de 
metal pe fereastră sau pe sub streşini fără să fie 
izolate pe părţile combustibile ale construcţiei. Izolarea burlanelor se face pe o distanţă de 40 cm de o parte şi de alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 15 cm între faţa exterioară a burlanului şi elementele combustibile, precum şi prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 cm  din vată de sticlă tencuită, sau cu un strat echivalent de azbest. Când acoperişul este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streşină;`

c) cenuşa nu trebuie aruncată la întâmplare: pe lângă furaje, şuri, grajduri sau alte materiale combustibile. Cenuşa se va depozita într‑o groapă anume amenajată, după ce mai întâi a fost stins cu apă jeratecul rămas în ea.

5. Grajduri, magazii şi alte dependinţe asemănătoare

a) iluminatul grajdurilor şi magaziilor trebuie făcut numai cu felinare de vânt în stare bună de funcţionare. Este interzis a se intra în grajduri şi magazii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol cu sticlă;

b) în cazul iluminatului electric nu este permis să se tragă fire electrice improvizate în dependinţe, fără aprobarea întreprinderii locale de distribuire a electricităţii. Instalaţiile electrice trebuie executate de către personal autorizat;

c) uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide în afară. Nu este permisă blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale;

d) încălzirea grajdurilor trebuie făcută numai cu sobe fixe, construite din cărămidă, iar aprinderea focului trebuie să se facă din exterior;

e) în grajduri, magazii, şuri etc., este interzis fumatul;

f) nu este permisă depozitarea în magazii sau alte dependinţe a oricărui fel de carburant – petrol, benzină etc. – în cantitate mai mare de 25 litri. Această cantitate trebuie păstrată în bidoane bine închise şi la locuri ferite;

g) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate care prezintă pericol de incendiu (magazii, şuri, remize sau cele instalate în apropierea materialelor combustibile).


6. Instalarea şi folosirea coşurilor şi burlanelor
b) [image: image9.png]


coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:

· la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

· la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

c) coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5-0,8 m;

d) coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;

e) burlanele de metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.
7. Folosirea lămpilor de iluminat şi de gătit cu lichide inflamabile, precum şi folosirea acestor lichide

a) lămpile de iluminat şi de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul să nu fie spart, să nu aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor să se facă numai când lămpile sunt stinse;

b) este interzisă aşezarea lămpilor de iluminat sau de gătit în apropierea obiectelor care se pot aprinde uşor, sau în locuri unde, din neglijenţă, ar putea fi răsturnate dând naştere le incendii;

c) lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcţionării lor;

d) este interzis să se depoziteze în locuinţe lichide inflamabile în cantităţi mai mari de 25 litri. Această cantitate se va păstra în bidoane bine închise şi la locuri ferite de posibilitatea incendierii;

e) curăţarea cu substanţe uşor inflamabile a parchetelor, a duşumelelor, a hainelor etc., nu este permisă în încăperi în care este aprins focul.

8. Folosirea buteliilor de gaze lichefiate (aragaze)
[image: image10.png]



a) este interzis a se mânui şi transporta buteliile de gaze lichefiate, fără luarea măsurilor de protecţie împotriva loviturii, căderii sau deformării lor;

b) aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate (aragazului) se face după principiul”gaz pe flacără” mai întâi se aprinde chibritul iar apoi se dă drumul la gaz ;

c) buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete; 
d) buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 m, iar faţă de o sursă de căldură cu flacără deschisă, de cel puţin 2 m;

e) [image: image11.png]


[image: image12.png]


este interzis a se folosi buteliile în poziţie culcată sau înclinată; ele vor fi folosite numai în poziţie verticală, nu este permisă încălzirea buteliilor.Verificarea scăpărilor de gaze nu se face cu flacără ci  cu emulsie de apă şi săpun .
9. Reguli de prevenire a incendiilor în podurile caselor
a) este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea  de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile în podurile caselor;

b) nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii;

c) este interzisă folosirea afumătoriilor improvizate în poduri;

d) est interzis să se folosească pentru iluminatul în poduri lumânări etc. Pentru iluminat se vor folosi felinare de vânt în bună stare de funcţionare.

10. Educarea copiilor şi supravegherea lor pentru a nu provoca incendii
a) copii să nu fie lăsaţi singuri în încăperi în care sunt sobe de încălzit sau de gătit, lămpi cu petrol pentru iluminat sau gătit în stare de funcţionare;

b) să nu fie lăsaţi copii să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri etc.). Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor.

